ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от______________№_________

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

- А Р Х З Е М И Н В Е С Т П Р О Е К Т »

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОМ I

Утверждаемая часть проекта

Часть 1

Положения о территориальном планировании

Краснодар, 2017 г.

С т р а н и ц а | 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

Муниципальный контракт: № 26-551/17-18 от 28 ноября 2017 г.

Заказчик: Администрация муниципального образования Темрюкский район

Подготовка проектов внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений муниципального образования Темрюкский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОМ I

Утверждаемая часть проекта

Часть 1

Положения о территориальном планировании

Директор	Н.А. Делокьян

Исполнитель	В.В. Буханова

Краснодар, 2017 г.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 3

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ

Техник-архитектор	В. В. Буханова

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 4

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том I.	Утверждаемая часть проекта

Часть 1 Положения о территориальном планировании Часть 2 Графические материалы (карты) генерального плана

Том II.	Материалы по обоснованию проекта генерального плана

| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | генерального плана) |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) по обоснованию проекта |  |
|  | генерального плана |  |

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 5

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | чертежа |  |

Том I.	Утверждаемая часть проекта

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

| 1. | Карта планируемого размещения объектов |  | 1:25 000 |  | ГП - 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов |  | 1:5000 |  | ГП - 1.1 |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 3. | Карта функциональных зон. |  | 1:5 000 |  | ГП - 2 |  |
| 4. | Карта границ зон с особыми условиями |  | 1:25 000 |  | ГП - 4 |  |
|  | использования территории |  |  |  |  |  |
| 5. | Карта границ зон с особыми условиями |  | 1:5 000 |  | ГП - 4.1 |  |
|  | использования территории |  |  |  |  |  |
| 6. | Карта транспортной инфраструктуры |  | 1:5 000 |  | ГП - 7 |  |
|  | Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |  |  |  |
|  | Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |  |
| 7. | Карта инженерно-геологического районирования |  | 1:5 000 |  | ГП - 4.2 |  |
|  | Карта современного использования территории |  |  |  |  |  |
| 8. | и границ зон с особыми условиями |  | 1:5 000 |  | ГП - 9 |  |
|  | использования территории. |  |  |  |  |  |
|  | Карта современного использования территории |  |  |  |  |  |
| 9. | и границ зон с особыми условиями |  | 1:25 000 |  | ГП - 8 |  |
|  | использования территории. |  |  |  |  |  |

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 6

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	7

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

1.1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

1.2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	11

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	13

2.1. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	13

2.2. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ,

БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	16

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

И СИСТЕМА ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ	19

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	22

2.4.1. Жилая зона	23

2.4.2. Общественно-деловая зона	24

2.4.3. Зона рекреационного назначения	25

2.4.4. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур	28

2.4.5. Зона специального назначения	29

2.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	32

2.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	33

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	38

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 7

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана  Голубицкого сельского поселения  Темрюкского района разработан в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 685-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Темрюкский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ». Проект выполнен по заказу администрации муниципального образования Темрюкский район, на основании муниципального контракта №26-551/17-18 от 28 ноября 2017 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Разработка проекта велась в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования;

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 8

- технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком.

Территориальное планирование Голубицкого сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В состав материалов проекта генерального плана входят: Часть 1. Положение о территориальном планировании Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В  целях  согласования  и  обеспечения  процесса  утверждения  в  данной

работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана)

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 9

Согласно заданию на проектирование в составе данного проекта субподрядными организациями были выполнены такие специализированные разделы, как:

- раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:10 000, в составе проекта: Генеральный план Голубицкого сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края»;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия.

При принятии проектных решений, кроме выше перечисленных специализированных разделов, была использована информация поекта «Схема сетей дождевой канализации подтапливаемой территории Голубицкого сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на площади  707 га» выполненный ОАО «Кубаньводпроект» в 2010 г. по заказу администрации Голубицкого сельского поселения.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23.

- соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана Голубицкого сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края».

- соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5÷10 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25÷30 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25÷30 лет).

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 10

РАЗДЕЛ 1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации.

Проектные решения являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; для разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, а также для определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Голубицкого сельского поселения являются:

	создание	действенного	инструмента	управления	развитием

территории в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Принятые в данном генеральном плане решения основываются на следующих основных принципах:

- развития курортно-рекреационной сферы;

- развитие винодельческой промышленности;

- обеспечения сохранности и восстановления природного комплекса территории;

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 11

	устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

	соблюдения последовательности действий по территориальному планированию с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

1.2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач территориального планирования. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление  проблем  градостроительного  развития  территории  и

внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение выявленных проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, а также существующих ресурсов жизнеобеспечения;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- определение  системы  параметров  развития   сельского  поселения,

обеспечивающей  взаимосогласованную  и  сбалансированную  динамику

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 12

градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

Для решения поставленных задач проведен подробный анализ существующего использования территории поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 13

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Численность постоянного населения Голубицкого сельского поселения на 01.01.2009 года составляет 5,2 человек, это 4,5% от численности Темрюкского района.

Численность временного населения составляет 8,1 тыс. человек, в том числе:

- организованное население составляет 5,1 тыс. человек;

- неорганизованное население – 3,0 тыс. человек.

Численность Голубицкого сельского поселения

|  | Численность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории населения | населения на |  | Удельный вес, % |
|  | 01.01.2009 |  |  |
| Постоянное | 5,2 | 39,1 |  |
| Временное организованное | 5,1 | 38,3 |  |
| Временное неорганизованное | 3,0 | 22,6 |  |
| ИТОГО | 13,3 | 100,0 |  |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Голубицкого сельского поселения учитывались положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий рекреационный потенциал территории, выбрано направление на устойчивый рост населения муниципалитета.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 14

состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико- и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

Прогноз численности временного населения. Поскольку Голубицкое сельское поселение на перспективу позиционируется как один из рекреационных центров Темрюкского района, то в структуре населения одним из важных моментов является учет временного населения (рекреанты, пребывающие на территории поселения).

Временное население в свою очередь подразделяется на:

- организованное (отдыхающие в санаторно-курортных учреждениях);

- неорганизованное (самодеятельные отдыхающие и временный обслуживающий персонал, проживающие в «частном секторе»);

- краткосрочное (эта категория представляет собой отдыхающих, как правило, экскурсантов, совершающих экскурсионные маршруты и посещающих достопримечательности, сроком на один или несколько дней без расселения в курортных учреждениях и жилом секторе населенных пунктов).

Предполагается, что при развитии санаторно-курортного комплекса в Голубицком сельском поселении будут присутствовать временное организованное и неорганизованное население.

В настоящее время в Голубицком сельском поселении функционирует 46 баз отдыха сезонного пребывания, 3 детских оздоровительных комплекса, 2 пансионата, автокемпинги. Общая вместимость курортных учреждений составляет 5,1 тыс. мест.

Из различных методик прогнозирования перспективной численности населения в условиях современной экономики на курортных территориях наиболее целесообразным принят ресурсный метод, определяющий максимально допустимую демографическую нагрузку на территорию, обеспечивающую устойчивое сохранение окружающей среды.

Принцип расчета обусловлен определением основного природного ресурса, наиболее дефицитного в условиях данной территории. Развитие

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 15

курортных территорий, согласно проектным решениям, предполагается преимущественно в прибрежной части ст. Голубицкой.

Проектная численность временного организованного населения определяется согласно имеющемуся территориального ресурсу с условием максимально возможной нагрузки на природную среду. После проведения комплексного анализа были выявлены территории, пригодные под размещение курортных зон для отдыха на море и определена емкость курортных территорий. Согласно расчетам, проектная вместимость санаторно-курортного комплекса с учетом существующих территорий составит 14,1 тыс. мест.

Численность временного неорганизованного населения, в меньшей степени поддается строгому учету, однако, по ориентировочным данным, представленным администрацией поселения, в пиковый период (июль-август) 2009 года единовременное количество неорганизованного населения составило в целом по сельскому поселению 3,0 тыс. человек.

Проанализировав ситуацию, генеральным планом прогнозируется на расчетный срок увеличение численности неорганизованного временного населения, как самостоятельных отдыхающих, так и временного обслуживающего персонала, за счет повышения показателей вместимости санаторно-курортного комплекса и активизации предоставляемых курортных услуг частным сектором.

На основании проведенных расчетов проектом определена проектная численность временного неорганизованного населения в период пиковой нагрузки курорта на расчетный срок, которая составила 4,1 тыс. человек, из них 1,7 тыс. человек (41,4%) — временный обслуживающий персонал.

Существующая и проектная численность Голубицкого сельского поселения.

|  | Категории населения |  |  | Существ |  |  | Проектная |  |  | Прирост |  |  | Коэффициент увеличения на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетный счет относительно |  |  |
|  |  |  |  | ующая |  |  | (2030 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | существующего положения |  |  |
| Постоянное |  |  | 5,2 |  |  | 8,2 |  |  | 3,0 |  |  | 1,58 |  |  |  |
| Организованное |  |  | 5,1 |  |  | 14,1 |  |  | 9,0 |  |  | 2,76 |  |  |  |
| Неорганизованное |  |  | 3,0 |  |  | 4,1 |  |  | 1,1 |  |  | 1,36 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 13,3 |  |  | 26,4 |  |  | 13,1 |  |  | 1,98 |  |  |  |

Доля обслуживающего персонала в неорганизованном населении – 41,4%.

Отношение временного организованного населения к постоянному – 1,7.

Отношение временного неорганизованного населения к постоянному – 0,5.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 16

2.2. ПРОЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Площадь территории Голубицкого сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от  1 апреля 2004 года № 685-КЗ, составляет 5248,2 га.

- настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

  - земли сельскохозяйственного назначения – 1965,69 га;

  - земли населенных пунктов – 1077,14 га;

  - земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 0,36 га;

  - земли водного фонда – 1360,4 га;

Земли лесного фонда, земли запаса и земли особо охраняемых территорий в границах поселения отсутствуют.

После проведенного анализа территориальных ресурсов определено, что внутренних резервов территорий не достаточно для расселения проектного прироста населения на расчетный срок генерального плана. Было принято решение о необходимости включения в южной части станицы земель сельхозназначения в границу населенного пункта общей площадью 235,6 га для развития станицы Голубицкой. В настоящее время данные территории не используются в сельскохозяйственном обороте и представляют собой подтапливаемые и заболоченные участки с системой каналов. При освоении под строительство потребуется проведение комплекса мероприятий по осушению и подсыпке данной территории.

Также для установления границ территорий размещения существующих, не состоящих в настоящее время на кадастровом учете линейных объектов транспортной инфраструктуры, а также планируемых объектов инженерно-транспортной инфраструктуры генеральным планом определен перевод 195,1 га земель сельхозназначения в земли транспорта, энергетики, связи.

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли транспорта, энергетики и связи для размещения проектируемых линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры необходимо проводить постепенно, по мере освоения территорий.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 17

Изменения в планировочную организацию

Голубицкого сельского поселения

- Земельный участок с кадастровым номером 23:30:0401001:1860 отнести к функциональной зоне «существующих курортно-рекреационных объектов»

- Земельные участки с кадастровыми номерами 23:30:0401000:1112 23:30:0401000:1208, 23:30:0401000:1207, 23:30:0401000:1221, 23:30:0401000:1209, 23:30:0401000:1220, 23:30:0401000:1219, 23:30:0401000:1218, 23:30:0401000:1217, 23:30:0401000:1210, 23:30:0401000:1211, 23:30:0401000:1212, 23:30:0401000:1213, 23:30:0401000:1216, 23:30:0401000:1215, 23:30:0401000:1214, – земли дачного, некоммерческого товарищества;

- По предоставленным координатам нанесена зона общественно-деловой застройки, что увеличило площадь кадастрового участка 23:30:0402002:10;

- Отредактирована территория «В квартале между ул. Набережной и ул. Советская со стороны пер. Азовский», проезд отнесен к зоне «общественно-деловая застройка»

- Дорога общего пользования проходящая по центральному пляжу в станице Голубицкой оставлена в соответствии с предоставленным протоколом публичных слушаний от 9 ноября  2017 года.

- Нанесена полевая дорога в северо-западной части ст. Голубицкой по землям сельскохозяйственного назначения, прохождение объездной дороги вдоль кадастровых участков (по космоснимкам, кадастру).

- Земельные участки с кадастровыми номерами 23:30:0401001:212 и 23:30:0401001:1605 определить в зону общественно-деловой застройки;

- В целях обеспечения прохода и проезда на земельный участок с кадастровым номером 23:30:0401001:2157 была проведена дорога вдоль границы сельского поселения с восточной стороны.

- Отнести к функциональной зоне «существующая усадебная застройка» территорию в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:30:0402007:398; 23:30:0401001:1446 (оба участка)

- Земельный участок с 23:30:0402009:34 определить в зону общественно-деловой застройки

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 18

Баланс земельного фонда Голубицкого сельского поселения по категориям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Существующее |  |  |  |  |  | На расчетный срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №пп |  |  |  | Показатели |  |  |  | положение |  |  |  |  |  | генерального плана |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь, га |  |  | % |  |  | Площадь, га |  |  | % |  |  |
| 1 |  |  |  | Земли населенных пунктов |  |  |  | 1077,14 |  |  |  | 16,2 |  | 1077,14 |  |  | 16,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | сельскохозяйственного |  |  |  | 1965,96 |  |  |  | 29,5 |  | 1882,82 |  |  | 28,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Земли | промышленности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | энергетики, транспорта и |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,01 |  | 196,0 |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | иного спецназначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Земли | особо | охраняемых |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | территорий и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Земли лесного фонда |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Земли водного фонда |  |  |  | 1360,4 |  |  |  | 20,4 |  | 1360,4 |  |  | 20,4 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Земли запаса |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Земли не установленной |  |  |  | 2251,99 |  |  |  | 33,8 |  | 2251,99 |  |  | 33,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | земель | в границах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципального |  |  |  | 6655,85 |  |  |  | 100,0 |  | 6655,85 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 19

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ

Голубицкое сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Темрюкский район и размещается в северной центральной его части.

Территория поселения на севере омывается водами Азовского моря, на западе граничит с Ахтанизовским сельским поселением, на юге – с Старотитаровским сельским поселением, на юго-востоке и востоке – с Темрюкским городским поселением.

Расстояние	до	краевого	центра	–	Краснодара	составляет	149	км.

Ближайший аэропорт в городе Анапа – 45 км.

Площадь поселения составляет 52,5 кв. км. В его состав входит один населенный пункт - ст. Голубицкая.

Общая протяженность границ сельского поселения составляет 43,3 км. Территория поселения вытянута вдоль побережья Азовского моря с востока на запад на протяжении 15,7 км, южную часть территории поселения занимают Ахтанизовский лиман и его плавни. Максимальное расстояние от южной до северной границы составляет порядка 6,2 км.

Станица Голубицкая размещается в пяти километрах северо-западнее города Темрюка между водами Темрюкского залива и плавнями Ахтанизовского лимана.

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с запада на восток автодорога «г. Темрюк – ст-ца Фонталовская», по ней и далее по региональной автодороге «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края» осуществляется транспортное сообщение с районным центром, а также с городом Краснодаром

Ввиду наличия естественных рубежей – водных объектов, развитие селитебных территорий станицы предусмотрено преимущественно в западном

- южном направлениях. Развитие рекреационных территорий предусмотрено в восточном направлении.

Проектом генерального плана заложено дальнейшее развитие курортно-рекреационного комплекса, для чего предусмотрена реконструкция существующих курортно-рекреационных зон и отведены территории для нового строительства курортных учреждений. Проектируемые курортно-рекреационные территории предусмотрены в восточной части станицы.

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 20

Размещение производств которые могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду, данным проектом не предусмотрено. Проектом заложено размещение коммунально-складской зоны в восточной части поселения, здесь планируется размещать коммунальные и инженерные объекты, необходимые для нормального функционирования курорта, а также здесь возможно размещать объекты пищевой и текстильной промышленности, объекты сельскохозяйственного производства IV-V класса вредности.

Значимым мероприятием для развития курорта является, предусмотренная генпланом, реконструкция существующей взлетно-посадочной полосы и строительство аэропорта для принятия воздушных судов малой авиации.

Так же данным проектом предлагается организовать зону размещения гидроаэропорта с местом посадки и дислокации маломерных гидропланов в восточной части Ахтанизовского лимана.

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта обусловлена наличием сложившегося каркаса улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения. На расчетный срок

генерального плана проектом предусмотрено структурирование существующего планировочного каркаса путем дифференциации транспортных осей на основные и второстепенные, а также их органичное развитие с учетом имеющихся планировочных ограничений и территориальных особенностей станицы.

- решения схемы развития транспортной инфраструктуры поселения положены такие основные принципы, как:

  - создание удобных и безопасных автотранспортных связей всех функциональных зон с внешними автодорогами общего пользования;

  - упорядочение по значимости существующих улиц и дорог для создания удобных связей между различными функциональными зонами, общественными центрами и подцентрами;

  - создание условий безопасности жизнедеятельности населения.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от

возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Основными мероприятиями по совершенствованию транспортного каркаса является строительство заложенной в данном проекте объездной региональной автодороги вдоль Ахтанизовского лимана. Данное проектное

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 21

решение позволит активно развиваться населенному пункту и улучшит экологическую обстановку.

Помимо этого проектом предусмотрены первоочередные мероприятия по реконструкции существующих улиц на участках первоочередного освоения под жилые и рекреационные зоны.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 22

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта –

правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Голубицкого сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития станицы и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие всех видов функциональных зон, не притиворечащих курортной направленности территории;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает назначение территорий и определяет их границы;

- содержит характеристику планируемого развития территорий с определением функционального использования земельных участков и

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 23

объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования. Данным генеральным планом определены границы следующих

функциональных зон:

- жилой зоны;

- общественно-деловой зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения;

- зоны сельскохозяйственных угодий.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

- жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения,

объектов	здравоохранения,	объектов	дошкольного,	начального	общего

- среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, не связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

    - границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение существующей жилой зоны низкоплотной жилой застройки со средней плотностью населения 10-25 чел/га и жилой зоны среднеплотной жилой застройки со средней плотностью населения 130-170 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемых территориях в западной и юго-восточной частях станицы предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,08 га до 0,10 га. Размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки.

  - данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения с учетом расселения на свободных от застройки территориях внутри уже освоенных селитебных зон.

      - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 24

Таким образом, общая площадь жилых зон по поселению на расчетный срок составит 371,0 га, планируемое увеличение составит 129,8 га.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности,

объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

- состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, прочие объекты при отсутствии ограничений на их размещение.

- общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Для определения потребности будущего населения необходимыми объектами обслуживания в данном проекте был выполнен расчет, на основе которого генеральным планом на расчетный период предложено проведение ряда мероприятий в сфере социальной инфраструктуры:

  - в образовании:

 ремонт и оборудование современными классами общеобразовательной школы;

- строительство средней общеобразовательной школы вместимостью 690 мест в новом проектируемом юго-восточном районе;

- реконструкция существующего детского сада;

- строительство детского сада вместимостью 120 мест на ул. Российской;

- строительство детского сада вместимостью 120 мест на ул. Жеребцовой;

- строительство детского сада вместимостью 120 мест на ул. Шоссейной;

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 25

- строительство детского сада вместимостью 140 мест в новом жилом районе в южной части станицы;

  - в медицинском обеспечении:

- строительство участковой больницы в новом жилом районе вместимостью 86 коек и 150 посещений в смену;

- реконструкция амбулатории с доведением до 149 посещений в смену;

- строительство курортной поликлиники на 3640 посещений в смену;

- строительство водолечебницы общей вместимостью 546 ванн;

- строительство грязелечебницы общей вместимостью 103 кушет;

- строительство лечебных плавательных бассейнов общей площадью 2200 м2 зеркала воды;

- строительство станции скорой медицинской помощи.

  - в культурно-бытовом обслуживании:

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство магазинов, предприятий повседневного обслуживания населения и коммунально-бытовых центров;

- строительство развлекательных центров;

- строительство курортно-туристических комплексов.

На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 101,4 га. Таким образом, общая площадь территорий общественно-делового назначения, с учетом существующих и подлежащих реконструкции, составит 113,2 га, из них площадь территорий объектов социального обеспечения составит – 10,4 га.

2.4.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории

- пределах и вне границ населённого пункта, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки территории.

  - настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

  зона размещения санаторно-курортных учреждений;

 зона озеленения общего пользования и открытых озелененных пространств;  зона пляжа;

    - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 26

- зона спортивного назначения;

- зона размещения ахт-клубов и рыболовецких баз отдыха.

  - настоящее время зона санаторно-курортных учреждений представляет собой территорию вытянутую вдоль побережья Азовского моря и включающую по большей части низкоклассные базы отдыха и необорудованные кемпинги. Круглогодично функционирующих учреждений в настоящее время нет.

Проектом предлагается развитие санаторно-курортного комплекса в восточной части станицы. Учитывая сложные геологические условия данной территории, для ее освоения необходимо будет провести комплекс мероприятий по инженерной подготовке, в том числе построить общестаничную систему дождевой канализации и дренажа, а на проектируемой территории в восточной части станицы произвести организацию искусственных водоемов и каналов, а также подсыпок участков строительства.

На предусмотренных под данную функциональную зону территориях проектом предлагается размещать детские оздоровительные объекты,

санатории, пансионаты, базы отдыха различного характера. Развитие туристического и санаторно-курортного комплекса даст возможность не только повышения инвестиционной привлекательности территории, но поможет организовать новые рабочие места для местного населения.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественно-делового назначения. Немаловажным для курортной местности является наличие таких рекреационных зон. Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих зеленых зон станицы. Первоочередными мероприятиями по реализации генерального плана в области обеспечения населения качественной средой проживания, оздоровления, отдыха являются мероприятия по благоустройству существующих зеленых зон, проведение санитарных рубок и посадка молодого зеленого материала. Вовлечение в зеленый каркас новых территорий планируется путем организации пешеходной набережной, бульваров, скверов, зеленых зон вдоль проектируемых каналов.

Зона открытых озелененных пространств представляет собой территории естественных лессовидных склонов в западной и центральной частях станицы.

- западной части, где наиболее остро стоят вопросы наличия негативных

    - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 27

инженерно-геологических процессов, предусмотрено террасирование и берегоукрепление склонов. Так же данная зона подлежит одерновке и высадке декоративного зеленого материала.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих спортивных объектов, в том числе плоскостных, а также проектируемых спортивных площадок, стадионов и других сооружений. Данным проектом предусматривается реконструкция существующего стадиона на улице Цветочной.

  - районе озера Голубицкое спортивная площадка детского лагеря планируется к реконструкции и вовлечению в систему спортивных объектов общего пользования. Крытый спортивный комплекс в восточной части станицы также войдет в общедоступную сеть. Прилегающую территории планируется благоустроить и организовать парковочные места. Данный комплекс имеет резервы территорий для строительства дополнительных помещений и залов. Таким образом, этот спортивный центр возможно использовать для тренировок

- подготовок к соревнованиям в течении всего года.

Пляжи – один из ценнейших ресурсов проектируемой территории. максимальная демографическая нагрузка на существующие пляжи в границах поселения составляет 29 тыс. человек, что значительно выше расчетных показателей проектной численности населения. Следовательно, при рациональном природопользовании возможно сохранение естественных пляжей и использование их в рекреационных целях без угрозы для природного комплекса.

Зона размещения яхт-клубов, рыболовецких баз отдыха предназначена для организации отдыха постоянного и временного населения. Эта зона также предусматривает развитие дополнительных видов отдыха и активных видов туризма, таких как пешеходный туризм, массовые спортивные мероприятия, включающие различные элементы спорта (дайвинг, виндсерфинг, рыбалка, охота, водные лыжи, дельтапланеризм и др.).

Помимо	прочего,	данным	проектом	предлагается	позиционировать

территорию поселения для развития историко-познавательного, оздоровительного и агротуризма.

Таким образом, данным генеральным планом на расчетный срок выделено 533,6 га территорий под зону рекреационного назначения.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 28

2.4.4. Зона производственного, коммунально-складского назначения, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и курорта и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных осей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

  - составе данной зоны генеральным планом выделены подзоны:

- зона размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зона размещения агропромышленных и коммунально-складских предприятий не выше IV-V класса опасности (вредности);

- зона взлета и посадки гидропланов;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона причаливания маломерных судов и проката малых плавсредств;

- зона размещения линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Зона производственного и коммунально-складского назначения

предназначена для размещения производственных предприятий, коммунальных

- складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих круглогодичное бесперебойное функционирование курорта и поселения в целом. Кроме этого в данной зоне рекомендуется размещать предприятия бытового обслуживания населения.

Основная направленность производственных объектов, возможных к размещению в данной зоне – перерабатывающая отрасль и легкая промышленность. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 300-50 м.

На расчетный срок генеральным планом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных не только на восстановление производственной базы поселения, но и на улучшение экологического состояния территории.

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 29

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данных направлениях являются:

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности предприятия без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов;

- обеспечение инженерно-транспортной инфраструктурой проектируемых производственных и коммунально-складских зон.

Зона     размещения     линейных     объектов      инженерно-транспортной

инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения улиц и дорог общего пользования, а также распределительных и подводящих сетей инженерной инфраструктуры.

Зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для организации технологических процессов по добыче и подготовке артезианских подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, а также организации первого пояса зоны санитарной охраны. Генпланом предусмотрены территории для развития данной функциональной подзоны в целях обеспечения условий для увеличения мощности существующих водозаборов и обеспечения бесперебойной подачей воды населению.

На расчетный срок площадь земель, занимаемых зоной производственной, инженерной и транспортной инфраструктур составит              372,3 га.

2.4.5. Зона специального назначения

  - состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

  - настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны данной функциональной зоны:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения);

    - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 30

- зона природоохранного назначения

- зона аэропорта.

  - границах Голубицкого сельского поселения в юго-восточной части станицы расположено действующее кладбище, территориальный резерв которого исчерпан. Ввиду этого проектом предусмотрена территория площадью 3 га в восточной части поселения для организации и резервирования территории под новое кладбище.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территории санитарно-защитных зон выделяются в данном проекте

- предназначены для:

 обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам вредности и опасности за их пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территориями объектов и территориями длительного пребывания людей;

- организации       дополнительных        озелененных          площадей,

обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

  - данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации и перепрофилированию существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Зона природоохранного назначения представляет собой плавневые территории Ахтанизовского лимана и выделена для обеспечения особых

    - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 31

условий природопользования данной территории в целях сохранения естественных природных комплексов.

Зона аэропорта предназначена для размещения взлетно-посадочной полосы для самолетов малой авиации.

Всего на расчетный срок данным генеральным планом определено для зоны специального назначения 1201,4 га территорий.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 32

2.5. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Санитарная очистка территории станицы Голубицкой направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

На территории Голубицкого сельского поселения объектов захоронения и складирования твердых бытовых отходов нет. Вывоз мусора осуществляется силами администрации поселения и местных жителей на свалку, расположенную

- 4,5 км от станицы Голубицкой, на территории Темрюкского городского поселения.

Данным генеральным планом для решения вопроса санитарной очистки территории населенного пункта предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация контейнерных площадок для сбора мусора;

  - внедрение системы раздельного сбора отходов.

Развитие инфраструктуры первичной сортировки и переработки отходов направлено на улучшение санитарной очистки территории, развитие индустрии переработки, использования и обезвреживания отходов, увеличения объемов переработки и использования вторичного сырья и дальнейшее развитие регионального рынка вторичных ресурсов.

Утилизация твердых бытовых отходов на расчетный срок генерального плана предусматривается на проектируемом предприятии по сортировке и переработки ТБО с усовершенствованным полигоном неутилизируемой части ТБО в Курчанском сельском поселении.

На первую очередь реализации генерального плана утилизацию отходов возможно производить по договорам на полигонах и предприятиях соседних муниципальных образований.

На территории поселения нет скотомогильников и трупосжигательных печей, размещение новых не планируется.

Утилизация медицинских и биологических отходов должна производиться на специализированных предприятиях (ветсанутильзаводах) соседних муниципальных районов или лечебно-профилактических учреждениях района.

Утилизация производственных отходов, запрещенных к захоронению на полигоне ТБО (III-IV класса токсичности), должна производиться специализированными лицензированными предприятиями на договорной основе.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 33

2.6. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Голубицкого сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного

сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

Электроснабжение.

- схему развития инфраструктуры Голубицкого поселения включены вопросы электроснабжения проектируемых жилых зон с учетом близлежащих

административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, спорта, предприятий торговли и бытового обслуживания населения, а также курортных учреждений.

Энергоснабжение района обеспечивается районными электрическими се-тями ОАО «Кубаньэнерго» филиал «Славянские электрические сети» Темрюкский производственный участок.

Питающей электроподстанций поселения является ПС «Голубицкая» с трансформатором, в настоящее время загружена на номинальную мощность.

Существующие мощности смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, только после проведения комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

В	связи	с	увеличением	нагрузок	и	для	улучшения	схемы

электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития территорий.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается:

- строительство трансформаторных подстанций;

- строительство линий электропередач и замена на существующих ТП силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 34

Газоснабжение.

Источником газоснабжения станицы Голубицкой является газораспределительная станция г.Темрюк.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Темрюкрайгаз».

  - настоящее время ст. Голубицкая централизована газифицирована природным газом на 70%.

Использования природного газа на расчетный срок генпланом планируется для:

 технологических нужд производственной и коммунально-складской зоны;  хозяйственно-бытовых нужд населения;

существующих и проектируемых теплоисточников.

При учете развития территорий Темрюкского городского поселения и увеличения газопотребления на расчетный срок необходимо произвести реконструкцию ГРС г. Темрюка с заменой оборудования и увеличения мощности.

Основные направления развития системы газоснабжения, заложенные в данном проекте на расчетный срок, предусматривают повышение безопасности

- надежности  системы  газоснабжения  путем  реконструкции  некоторых

головных сооружений газоснабжения проектируемого поселения, строительства новых веток газопроводов и газораспределительных шкафов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Теплоснабжение.

- настоящее время на территории поселения функционирует 5 котельных, обслуживающих объекты социального и общественно-делового назначения. Жилые территории обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

На расчетный срок теплоснабжение жилых территорий планируется сохранить от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также на проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 35

Для обеспечения теплоснабжения проектируемых комплексных общественных зданий и сооружений возможно строительство газовых котельных при условии соблюдения требуемых санитарных разрывов.

Водоснабжение.

- настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение Голубицкого сельского поселения осуществляется от артезианских скважин.

После проведения анализа существующего состояния системы водоснабжения выявлено следующее:

  - для   надежного   и   бесперебойного   водоснабжения   дебита

существующих источников водоснабжения недостаточно для обеспечения водой питьевого качества населения в соответствии с принятыми нормами;

  - износ основных фондов водоснабжения составляет  80% .

Поэтому для бесперебойного снабжения водой населения и производственных предприятий требуется:

- бурение новых скважин;

- произвести капитальный ремонт действующих артезианских скважин;

- произвести замену насосного оборудования и водопроводных сетей;

- произвести прокладку новых сетей водопровода с целью обеспечения центральным водоснабжением проектируемых районов и закольцовки системы.

Для определения параметров развития системы водоснабжения на расчетный срок генерального плана в данном проекте были определены расчетные расходы воды при условии перспективного роста населения и развития производственной и курортной сферы.

Расчетное водопотребление может быть обеспечено за счет устройства дополнительных кустов скважин.

Региональной разведкой были произведены изыскания на наличие подземных вод питьевого качества. При необходимости возможно проведение доразведки, утверждения запасов по питьевым категориям с организацией зон санитарной охраны.

- перспективе необходимо добиваться снижения водопотребления на нужды садаво-паркового хозяйства воды питьевого качества и использования на эти цели технической воды.

  - ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 36

За счет введения пластиковых и металлопластиковых труб инженерных коммуникаций планируется снижение в них водопотерь, которые в настоящее время составляют существенный процент расходов.

Водоотведение.

  - настоящее время в ст.Голубицкой отсутствует централизованная система канализации. Жилые объекты и объекты соцкульбыта частично канализованы выгребами. В северо-восточной части станицы Голубицкой предусмотрена локальная канализация базы отдыха «Лада», сточные воды от которой канализационной насосной станцией по напорному коллектору подаются на очистные сооружения канализации г.Темрюк.

Учитывая дальнейшее развитие ст-цы Голубицкой как курорта планируется строительство централизованной системы канализации, обеспечивающей отвод сточных вод от баз отдыха, оздоровительных учреждений и жилого сектора.

По заданию администрации Темрюкского района в 2005 году был разработан рабочий проект «Канализационный коллектор в ст-це Голубицкой Темрюкского района». Назначение объекта строительства – обеспечение сброса сточных вод от жилого сектора станицы, баз отдыха и других объектов. Канализационные сети планировалось проложить от базы отдыха «Факел» в западной части ст.Голубицкой, по ул.Набережной в восточной части станицы вдоль баз отдыха и оздоровительных учреждений и напорным коллектором отвести на городские очистные сооружения г.Темрюк.

  - соответствии с ТЭО проекта реконструкции очистных сооружений г.Темрюка, сооружения предусматриваются с полной биологической очисткой

- доочисткой.

Учитывая экологические требования, выпуск очищенных стоков от очистных сооружений так же подлежит реконструкции в части увеличения длины трубопровода.

Также проектом предусмотрена организация системы ливневой канализации путем прокладки закрытых и открытых коллекторов с очисткой стоков на очистных сооружениях ливневой канализации и сбросом очищенных стоков в проектируемую дренажную систему каналов.

Применение современных и эффективных методов обеззараживания очищенных сточных и ливневых вод в проектируемых системах водоотведения позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории поселения.

Слаботочные сети

.О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 37

Основной задачей данного раздела является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

На территории Голубицкого сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Темрюкский линейно-технический участок Голубицкого сельского поселения узла электросвязи «Кубаньэлектросвязь» Краснодарского филиала ОАО «ЮТК».

- Узел почтовой связи ФГУП «Почта России»

На расчетный срок для полного удовлетворения потребности сельского поселения в телефонной связи потребуется 7339 номеров. Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

Проектом предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих радиоузлов с установкой усилителя. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

Проводная радиофикация будет проводиться в соответствии с планами гражданской обороны.

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Качество принимаемых на сегодняшний день программ неустойчиво.

О ОО « АРХЗЕМИНВЕСТПРОЕКТ»

«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОЛУБИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА», 2017 Г.

С т р а н и ц а | 38

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Показатели |  | Единица | Современное | Расчетный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | измерения | состояние | срок |  |  |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | га | 5248,2 | 5248,2 |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения |  | га / | 3044,5/ | 2614,0/ |  |  |
|  |  |  | % | 59,9 | 49,9 |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов |  | га / | 842,4/ | 1078/ |  |  |
|  |  |  | % | 16,1 | 20,5 |  |  |
|  | земли промышленности, транспорта, |  | га / | 0,9/ | 196,0/ |  |  |
|  | энергетики, связи и иного спецназначения |  | % | 0,02 | 3,7 |  |  |
|  | земли водного фонда |  | га / | 1360,4/ | 1360,4/ |  |  |
|  |  |  | % | 25,9 | 25,9 |  |  |
|  | Функциональные зоны: |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилая зона |  | га | 246,8 | 371,0 |  |  |
|  | Общественно-деловая зона |  | га | 11,8 | 113,2 |  |  |
| 1.2 | Зона производственной, инженерной | и | га | 100,4 | 372,3 |  |  |
|  | транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона рекреационного назначения |  | га | 252,1 | 533,6 |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га | 3399,4 | 1393,0 |  |  |
|  | Зона специального назначения |  | га | 1,4 | 1201,4 |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего |  | тыс. чел. | 13,3 | 26,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Постоянное |  | тыс. чел. | 5,2 | 8,2 |  |  |
| 2.3 | Временное организованное |  | тыс. чел. | 5,1 | 14,1 |  |  |
| 2.4 | Временное неорганизованное |  | тыс. чел. | 3,0 | 4,1 |  |  |
| 3 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 110 | 610 |  |  |
| 3.2 | Общеобразовательные школы |  | -"- | 350 | 1040 |  |  |
| 3.3 | Больницы |  | коек | 0 | 86 |  |  |
| 3.6 | Поликлиники |  | посещений | 110 | 149 |  |  |
|  |  |  | в смену |  |  |  |  |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли |  | м2 | 780 | 3998 |  |  |
| 3.8 | Рыночные комплексы розничной торговли |  | м2 | - | 1784 |  |  |
| 3.9 | Предприятия общественного питания |  | посадочных | 588 | 1635 |  |  |
|  |  |  | мест |  |  |  |  |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания |  | раб. мест | 10 | 221 |  |  |
|  | населения |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Учреждения культуры и искусства (клубы, |  | мест | 400 | 656 |  |  |
|  | кинотеатры и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Физкультурно-спортивные сооружения |  | га | - | 20 |  |  |
| 3.13 | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 | 10400 | 15985 |  |  |
| 3.14 | Кладбища традиционного захоронения |  | га | 1,4 | 4,4 |  |  |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |

С т р а н и ц а | 39

| № | Показатели | Единица | Современное | Расчетный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измерения | состояние | срок |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | нет данных | - |  |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод на очистные | тыс. м3/сут | - | - |  |
|  | сооружения |  |  |  |  |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | нет данных | - |  |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | нет данных | - |  |
|  | Протяженность сетей |  |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего | км | 7 | - |  |
|  | напряжения |  |  |  |  |
|  | Источники электроснабжения |  |  |  |  |
|  | - ПС | шт | 1 | - |  |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м3/год | нет данных | - |  |
|  | Протяженность межпоселковых | км | - | - |  |
|  | газопроводов |  |  |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
|  | Протяженность автотранспортной сети (за |  |  |  |  |
| 5.1 | исключением второстепенных улиц и | км | 18,5 | 52,1 |  |
|  | дорог) |  |  |  |  |
|  | всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - основные дороги общего пользования | км | 7,6 | 19,2 |  |
|  | - основные улицы в жилой застройке | км | 10,9 | 32,9 |  |
| 5.2 | Плотность автотранспортной сети | км/кв.км | 0,35 | 0,99 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                     Е.П. Пронько